调试信息化智能传输终端系统数据传输协议

| 名 称 | 数据传输协议 |
| --- | --- |
| 编 号 | HNRW079T6100000A |
| 版 本 | V1.0 |

润伟公司

版权专有 违者必究

| 编 制 | 刘涛 | 校 核 |  | 审 核 | 钟明军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 | 谭强 | 标准化 |  | 批 准 | 刘偲 |  |
| 版 本 | 更改内容 |  | 更改原因 | 更改人 | 变更编号 | 日期 |
| V1.0 | 首版 |  |  |  |  |  |
| V1.1 | 增加了对清除保留消息的描述 |  |  |  |  |  |

目  录

1	通讯方式说明	4

2	设备连接鉴权	4

3	调试任务传输说明	4

3.1	Toic定义	4

3.2	在线调试任务下发	5

3.3	在线调试结果上传	7

3.4	设备主动获取离线调试任务	8

3.5	离线调试任务下发	8

3.6	离线调试结果上传	8

4	调试文件传输说明	8

4.1	文件传输说明	8

4.2	Topic定义	8

4.3	获取试验文件询问	9

4.4	中控下发试验文件	9

4.5	设备返回试验文件结果	10

4.6	FTP参数	11

- 通讯方式说明

智能设备与中控采用MQTT 5.0协议进行通讯，以实现智能设备与中控之间的低延迟、高可靠性的消息传输。

- 设备连接鉴权

设备通过MQTT协议的connect消息进行鉴权，鉴权通过后建立设备与中控间的MQTT连接。connect消息鉴权失败时，中控会返回错误，并自动断开MQTT链路。

| 参数 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clientId | 必选 | String(256) | 设备clientId由2部分组成：设备编码、设备身份标识类型、通过下划线“_”分隔。 设备编码：由MES进行分配，设备端进行存储。 设备身份标识类型：固定值为0。 |
| userName | 必选 | String(256) | 设备编码 |
| password | 必选 | String(256) | 密码 由中控进行分配。 |

- 调试任务传输说明

  - Toic定义

设备使用MQTT协议接入中控时，中控和设备通过Topic进行通信。

- 上行Topic是指设备向中控发送请求，或上报数据，或回复响应。

- 下行Topic是指中控向设备下发指令，或回复响应。

- 设备与中控建立连接后，需要订阅下行Topic，否则无法收到中控下发的指令或回复的响应。

- 如果收到的Topic主题消息的Retain属性为true时，需要过滤，并且需要在相同的主题下回复null，以确保清除保留消息。

| 序号 | Topic | 发布者 | 订阅者 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | $di/devices/{device_id}/online/task | 中控 | 设备 | 在线调试任务下发 |  |
| 2 | $di/devices/{device_id}/online/task/ response | 设备 | 中控 | 在线调试结果上传 |  |
| 3 | $di/devices/{device_id}/offline/task/ get | 设备 | 中控 | 设备主动获取离线调试任务 （因为离线任务数量较多，所以采用设备主动获取的方式） |  |
| 4 | $di/devices/{device_id}/offline/task | 中控 | 设备 | 获取离线调试任务响应 |  |
| 5 | $di/devices/{device_id}/offline/task/ response | 设备 | 中控 | 离线调试结果上传 |  |
| 6 | $di/devices/{device_id}/energy/task/ response | 设备 | 中控 | 能耗数据上传 |  |
| 7 | $di/devices/{device_id}/fault/task/ response | 设备 | 中控 | 故障状态上传 |  |

说明：

{device_id}用于标识Topic路由的目标设备，设备侧订阅该topic或往topic推送消息时，该值需要替换为设备与中控建立MQTT连接时使用的设备编码参数值

  - 在线调试任务下发

说明：中控接收到MES下发的在线调试任务后下发至指定设备

Topic（下行）：$di/devices/{device_id}/online/task

参数说明：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| tasks | 必选 | List<Task> | 调试任务列表 |

Task定义：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| debuggingStepId | 必选 | String(32) | 项点步骤Id |
| orderNo | 必选 | String(100) | 步骤序号 |
| orderGid | 必选 | String(50) | 订单调试文件gid |
| templateType | 必选 | String(50) | 模板类型 GENERAL:常规模板 ONLY_LOCAL:多行模板 ONLY_CAR_SECTION：多列模板 CAR_AND_LOCATION：行列模板 |
| carCode | 必选 | String(50) | 列编码 |
| loactionCode | 必选 | String(50) | 行编码 |
| checkMode | 必选 | Number(1) | 项点步骤类型 0：定性 1：定量 |
| maxValue | 必选 | Number(18,3) | 最大值 |
| minValue | 必选 | Number(18,3) | 最小值 |
| standardValue | 必选 | Number(18,3) | 标准值 |
| maxIsOpenInterval | 必选 | Number(1) | 最大值开闭区间标识 0：开区间 1：闭区间 |
| mixIsOpenInterval | 必选 | Number(1) | 最小值开闭区间标识 0：开区间 1：闭区间 |
| description | 必选 | String(4000) | 试验描述 |
| standard | 必选 | String(4000) | 合格标准 |
| theRemark | 可选 | String(1000) | 备注 |
| createTime | 必选 | DateTime | 创建时间 |
| proCode | 必选 | String(50) | 项目编码 |
| locomotiveCode | 必选 | String(50) | 车号 |
| fileName | 必选 | String(100) | 试验文件名称 |
| gId | 必选 | String(32) | 当前任务Id |
| unit | 必选 | String(50) | 单位 |
| laboratory_group_serial | 必选 | Number(1) | 组号（组号相同的任务会一起下发） |
| type_operate_equip | 可选 | String(50) | 试验描述-操作设备 |
| standard_confirm_equip | 可选 | String(50) | 合格标准-确认设备 |
| cId | 必选 | String(50) | 项目步骤详情id |
| singer_car_code | 可选 | String(50) | 节车号 |
| equip_type | 必选 | Number(1) | 设备类型 0：操作设备 1：确认设备 2：操作/确认设备 |

示例：

{

"tasks": [

{

"debuggingStepId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fc",

"orderNo": "4.1.9",

"orderGid": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fe",

"templateType": " ONLY_CAR_SECTION",

"carCode": " Mp1",

"loactionCode": "#1",

"checkMode": 0,

"maxValue": 15,

"minValue":12,

"standardValue": 13,

"maxIsOpenInterval": 1,

"mixIsOpenInterval": 0,

"description": "检查114-LA-R101 XT114.02:34",

"standard": " A极：LA0132.104K极：LA0133.102",

"theRemark": "",

"createTime": "2020/11/21 15:23:50",

"proCode": " A2001B01",

"locomotiveCode": " A2001B010001",

"fileName": "车钩和贯通道连接试验",

"gId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fr",

"unit": "Kpa",

"laboratory_group_serial": "1",

"type_operate_equip": "试验描述-用于做特殊试验带参数标识用 一般为空",

"standard_confirm_equip": "合格标准-用于做特殊试验带参数标识用 一般为空",

"cId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fd",

"singer_car_code": "TLCT",

"equip_type": 0

}

]

}

  - 在线调试结果上传

说明：设备完成在线调试任务后将结果反馈至中控

Topic（上行）：$di/devices/{device_id}/online/task/ response

参数说明：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| results | 必选 | List<Result> | 调试结果列表 |

Result定义

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| debuggingStepId | 必选 | String(32) | 项点步骤Id |
| carCode | 必选 | String(50) | 列编码 |
| loactionCode | 必选 | String(50) | 行编码 |
| chkValue | 必选 | String(300) | 检测值 |
| equip_type | 必选 | Number(1) | 设备类型 0：操作设备 1：确认设备 |
| chkResult | 必选 | Number(1) | 检测结果 0：未判断 1：不合格 7：合格 |
| createTime | 必选 | DateTime | 创建时间 |
| cId | 必选 | String(32) | 项目步骤详情id |
| unit | 必选 | String(50) | 单位 |

示例：

{

" results": [

{

"debuggingStepId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fc",

"carCode": " Mp1",

"loactionCode": "#1",

"chkValue": "0",

"chkResult ": 0,

"createTime": "2020/11/21 15:23:50",

"cId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fd",

"unit": "kPa",

"equip_type": 0

}

]

}

  - 设备主动获取离线调试任务

说明：设备向中控情况下发离线调试任务

Topic（上行）：$di/devices/{device_id}/offline/task/ get

参数说明：发送Get字符串

示例：

Get

  - 离线调试任务下发

说明：中控获取到设备获取离线任务后，下发离线调试任务

Topic(下行)：$di/devices/{device_id}/offline/task

参数说明：参考3.1

  - 离线调试结果上传

说明：设备完成离线调试任务后将结果反馈至中控

Topic(上行) ：$di/devices/{device_id}/offline/task/response

参数说明：参考3.2

  - 能耗结果上传

说明：设备发送能耗数据反馈至中控

Topic(上行) ：$di/devices/{device_id}/energy/response

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| results | 必选 | List<Result> | 能耗数据列表 |

Result定义

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| collect_type | 必选 | String(32) | 采集类别 车间代码+名称+能源类型+仪表代码 |
| equip_name | 必选 | String(50) | 设备名称（万用表/电流表） |
| energy_equip_code | 必选 | String(50) | 用能设备代码 |
| workshop_code | 必选 | String(50) | 车间代码 {A07、A08、C01、C03、C04、D04、B23} |
| meteringdevice_code | 必选 | String(50) | 计量仪表代码 |
| metering_unit | 必选 | String(50) | 计量单位 {kWh、m3、t} |
| collection_source | 必选 | String(50) | (默认4) 采集来源 1、管理信息系统 2、生产监控管理系统 3、工业控制系统 4、现场仪表 |
| collection_type | 必选 | String(50) | (默认2) 一般选择二次能源 一次能源代表二级计量仪表 |
| energy_type | 必选 | String(50) | 3300、电力 0101、压缩空气 0100、其他气体（蒸汽） 0102、新水 2100、柴油 |
| data_usage | 必选 | String(50) | （默认31） 工业生产消费 21 非工业生产消费 22 工业生产消费用作原材料 23 产出 30 用于工业 31 用于非工业 32 回收利用 40 |
| locomotive_type | 必选 | String(50) | 车型 |
| singer_car_code | 必选 | String(50) | 节车号 |
| equip_code | 必选 | String(50) | 仪表（设备唯一编码） |
| collection_start_time | 必选 | String(50) | 采集开始时间 |
| collection_end_time | 必选 | String(50) | 采集结束时间 |
| collect_part | 必选 | String(50) | 采集部位 |
| desc | 必选 | String(50) | 备注 |

{

" results": [

{

以上表格内容：

}

]

}

  - 故障状态上传

说明：设备发送故障状态反馈至中控()

说明：设备发送能耗数据反馈至中控

Topic(上行) ：$di/devices/{device_id}/fault/response

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| start | 必选 | Bool | 是否为开机第一次提交 |
| results | 必选 | List<Result> | 故障数据列表 |

Result定义

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| fault_code | 必选 | String(32) | 故障代码 |
| fault_level | 必选 | String(50) | 故障等级 |
| fault_desc | 必选 | String(50) | 故障描述 |
| fault_status | 必选 | String(50) | 状态（0：故障中 1：解决） |
| fault_time | 必选 | String(50) | 时间 |
| desc | 可选 | String(50) | 备注 |

{

" results": [

{

以上表格内容：

}

]

}

- 调试文件传输说明

  - 文件传输说明

文件传输采用了FTP的方式，以实现智能设备与中控之间的低延迟、高可靠性的消息传输。

  - Topic定义

设备使用MQTT协议接入中控时，中控和设备通过Topic进行通信。

- 上行Topic是指设备向中控发送请求，或上报数据，或回复响应。

- 下行Topic是指中控向设备下发指令，或回复响应。

- 设备与中控建立连接后，需要订阅下行Topic，否则无法收到中控下发的指令或回复的响应。

| 序号 | Topic | 发布者 | 订阅者 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | $di/devices/{device_id}/getfile/task | 设备 | 中控 | 设备获取配置文件询问 |  |
| 2 | $di/devices/{device_id}/sendfile/task | 中控 | 设备 | 中控返回文件配置 |  |
| 3 | $di/devices/{device_id}/getfile/task/ response | 设备 | 中控 | 设备收到文件后反馈 |  |

说明：

{device_id}用于标识Topic路由的目标设备，设备侧订阅该topic或往topic推送消息时，该值需要替换为设备与中控建立MQTT连接时使用的设备编码参数值

  - 获取试验文件询问

说明：中控接收到MES下发的在线调试任务后下发至指定设备

Topic（上行）：$di/devices/{device_id}/getfile/task

参数说明：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| GetFile | 必选 | String | 获取文件列表 |

示例："GetFile"

  - 中控下发试验文件

说明：中控收到设备发送的指令后，将配置文件参数反馈至指定设备

Topic（下行）：$di/devices/{device_id}/sendfile/task

参数说明：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| count | 必选 | Int | 文件数量 |
| results | 必选 | List<Result> | 文件列表 |

Result定义：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| gId | 必选 | String(32) | 项点步骤Id |
| proName | 必选 | String(50) | 试验名称 |
| proCode | 必选 | String(50) | 项目编码 |
| fileName | 必选 | String(50) | 文件名称 |
| desc | 可选 | String(300) | 备注 |
| createTime | 必选 | DateTime | 创建时间 |

示例：

{

"count":2

"results": [

{

"gId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fc",

"proName": "车钩连挂试验",

"proCode": "AB20014586",

"fileName": "车钩连挂配置.json",

"createTime": "2020/11/21 15:23:50",

"desc": "",

},

{

"gId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fd",

"proName": "车钩连挂试验",

"proCode": " AB20014586",

"fileName ": "车钩连挂配置文件.excel",

"createTime": "2020/11/21 15:23:50",

"desc": "",

}

]

}

  - 设备返回试验文件结果

说明：设备获取到文件后，需要告知中控收到了文件

Topic（上行）：$di/devices/{device_id}/getfile/task/response

参数说明：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| results | 必选 | List<string> | 文件gid列表 |

参数说明：

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| results | 必选 | List<Result> | 文件列表 |

Result定义

| 字段名 | 必选/可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| gId | 必选 | String(32) | 任务Id |

示例：

{

"results": [

{

"gId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fc",

},

{

"gId": "8a9881b27e99c1e5017f44a4399706fd",

}

]

}

  - FTP参数

中控解析文件说明:设备编码_试验文件名称_试验文件编码_文件名

示例：RTLJDY001_单车通用试验_ABS10021_单车试验用解析文件.xls

【设备用】用户名：FTPUSER01

【设备用】密码：USER123456.

【设备用】端口号：21

【设备用】文件下载地址示例：ftp://10.29.152.193:21/{别名}/{设备编码}/{项目编码}

说明：别名默认为normal，可进行更改